# Ejercicio 5

# Objetivo

Simular en Gazebo el doble péndulo de clase5 en régimen caótico (sin fricción, sin límites de velocidad artificiales) y poder aplicar torque manualmente por joint desde una GUI.

Repositorio (incluye gif de la ejecución)

https://github.com/JuanAlva/fros/tree/main/src/primer_paquete_2026/ejercicio5

# Ajustes para comportamiento caótico del doble péndulo (dp_params.xacro)

• damping1/damping2: 0.1 → 0.0; friction1/friction2: 0.01 → 0.0 (rozamiento viscoso/Coulomb a cero, para no disipar la energía).

• qp1_max/qp2_max: 5.0 → 100.0 rad/s. Con 5.0 la simulación tocaba el límite de velocidad y quedaba en un ciclo periódico artificial en vez de caótico.

• dp.xacro, joint1/joint2: se cableó <initial_position>$(arg q1_ini)</initial_position> (y q2_ini) dentro de <axis> - antes q1_ini/q2_ini estaban declarados en dp_params.xacro, así que el péndulo siempre arrancaba en 0.0 sin importar su valor.

# Entrar en el contenedor

cd docker

docker compose up

xhost + && docker compose exec dev bash

# Build

colcon build --packages-select primer_paquete_2026 --symlink-install

source install/setup.bash

# Ejecución

ros2 launch primer_paquete_2026 ejercicio5.launch.py